DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO DIDÁTICO PARA DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DIGITAL

Introdução

A disciplina de Eletrônica Digital é fundamental na formação dos estudantes do Departamento de Teleinformática da UFC. Suas atividades práticas utilizam o módulo Datapool 8810 para aplicar os conteúdos estudados. Entretanto, parte desses equipamentos apresenta desgaste, falhas e alto custo de manutenção ou substituição, evidenciando a necessidade de uma alternativa econômica e de fácil manutenção. Desenvolver um módulo didático de baixo custo capaz de reproduzir as principais funcionalidades do Datapool 8810: chaves, indicadores LED, protoboard, gerador de clock, ponta de prova e fontes de alimentação. Trata-se de uma pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, iniciada em março de 2026. Foram analisados módulos antigos, consultadas referências e realizadas reuniões com técnicos do laboratório. Em seguida, projetou-se um circuito com Arduino Nano, display de sete segmentos e circuitos integrados como os LM339 e 74HC14. Também foram desenvolvidos o esquemático, a placa de circuito impresso e a estrutura para impressão 3D. Os circuitos foram testados com base em práticas da disciplina, utilizando multímetro e osciloscópio para checar a coerência dos resultados. Foram concluídos a prototipagem, os testes individuais e os modelos iniciais da estrutura 3D e da placa de circuito impresso (PCB). Os testes confirmaram o funcionamento das chaves, LEDs, protoboard, ponta de prova, alimentação e gerador de clock, com tensões e formas de onda compatíveis com o projeto. O custo estimado foi de R$ 1.000,00, aproximadamente metade do valor de um Datapool 8810. Permanecem pendentes a fabricação, a montagem e os testes integrados da placa e da estrutura física. Os resultados preliminares indicam a viabilidade técnica e econômica do módulo proposto. A solução pode contribuir para renovar os equipamentos, reduzir custos e simplificar a manutenção, além de permitir futura adaptação para outros departamentos e instituições.